附件1：

学生宿舍防水处漏补砖等采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月5日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A20-414阳台和A21-312厕所防水处漏及部分焊接和补砖 | 见附件2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A20宿舍414寝室阳台 |  |  |  |  |  |
| 阳台地面拆除 | 1.拆除原阳台地面砖 | m³ | 2.52[1.4m*1.8m] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 | m2 | 2.52[1.4m*1.8m] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ | m2 | 2.52[1.4m*1.8m] |  |  |
| 阳台地面恢复 | 1.阳台混凝土C30地面恢复 | m³ | 0.5[1.4m*1.8m*0.2m] |  |  |
| A21宿舍312寝室厕所 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 3.72 [3.1m*1.2m] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 2.58[(3.1m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 6.3[3.1m*1.2m+(3.1m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 6.3[3.1m*1.2m+(3.1m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 3.72 [3.1m*1.2m] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 2.58[(3.1m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1 |  |  |
| A23部分瓷砖修补 |  |  |  |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 0.2m*0.3m*7 |  |  |
| 部分寝室门焊接 |  |  |  |  |  |
| 寝室门焊接 | 1.门焊接，并刷漆 | 处 | 3 |  |  |
| 学术报告厅座椅坏 |  |  |  |  |  |
| 维修座椅 | 1.焊接架子，并刷漆 | 个 | 5 |  |  |
| 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |