附件1：

宿舍防水处漏，通厕等采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月21日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍防水处漏，通厕等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 7.02[1.3m*1.8m*3] | 4.89 | 34 |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 5.58[(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] | 9.77 | 55 |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 12.6[1.3m*1.8m+(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] | 20.88 | 263 |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 12.6[1.3m*1.8m+(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] | 15.57 | 196 |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 7.02 [1.3m*1.8m*3] | 87.27 | 613 |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 5.58[(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] | 79.46 | 443 |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1*3 | 195.18 | 585 |
| A20宿舍408.404寝室阳台 |  |  |  |  |  |
| 阳台地面拆除 | 1.拆除原阳台地面砖 | m³ | 5.04[1.4m*1.8m*2] | 4.89 | 25 |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 | m2 | 5.04[1.4m*1.8m*2] | 20.88 | 105 |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ | m2 | 5.04[1.4m*1.8m*2] | 15.57 | 78 |
| 阳台地面恢复 | 1.阳台混凝土C30地面恢复 | m³ | 1.008[1.4m*1.8m*0.2m*2] | 500 | 504 |
| A14宿舍201厕所堵塞 |  |  |  |  |  |
| 拆除原混凝土 | 1.拆除一楼地面混凝土 | m³ | 0.413[4.5m*0.7m*0.1m+1.4m*0.7m*0.1m] | 210 | 87 |
| 挖土方 | 1.挖土方，找出地下出口堵塞物 | m³ | 3.3[4.5m*0.7m*0.8m+1.4m*0.7m*0.8m] | 28 | 93 |
| 恢复土方 | 1.恢复土方原挖出土方 | m³ | 3.3[4.5m*0.7m*0.8m+1.4m*0.7m*0.8m] | 11 | 36 |
| 恢复原混凝土 | 恢复原混凝土地面C25 | m³ | 0.413[4.5m*0.7m*0.1m+1.4m*0.7m*0.1m] | 450 | 185 |
| A14-201、A21-214、A21-222、A22-214通厕所 | 1.清掏厕所下水道 | 个工 | 4 | 130 | 520 |