附件1：

楼梯间屋顶、宿舍楼顶等防水处漏采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月21日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼梯间屋顶、宿舍楼顶等防水处漏 | 见附件2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 1.95 [1.3m*1.5m] | 4.89 | 10 |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 1.68 [(1.3m+1.5m)*2*0.3m] | 9.77 | 16 |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 3.63 [1.3m*1.5m+(1.3m+1.5m)*2*0.3m] | 20.88 | 76 |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 3.63[1.3m*1.5m+(1.3m+1.5m)*2*0.3m] | 15.57 | 57 |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 1.95[1.3m*1.5m] | 87.27 | 170 |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 1.68[(1.3m+1.5m)*2*0.3m] | 79.46 | 134 |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1 | 195.18 | 195 |
| A23宿舍129寝室厕所 |  |  |  |  |  |
| 厕所地面拆除 | 1.厕所混凝土C30地面拆除 | m³ | 0.429[1.1m*1.3m*0.3m] | 210 | 90 |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 | m2 | 2.87[1.1m*1.3m+(1.1m+1.3m)*2*0.3m] | 20.88 | 60 |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 2.87[1.1m*1.3m+(1.1m+1.3m)*2*0.3m] | 15.57 | 45 |
| 厕所地面恢复 | 1.厕所混凝土C30地面恢复 | m³ | 0.429[1.1m*1.3m*0.3m] | 500 | 215 |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1 | 195.18 | 195 |
| A19-508及A19楼梯间出屋面楼顶 |  |  |  |  |  |
| 防水处漏 | 1.铲除原老化沥青防水 2.SBS防水卷材，聚酯胎 3mm厚 | m2 | 51.22[5m*5m+5.7m*4.6m] | 41 | 2100 |
| A22-710阳台 |  |  |  |  |  |
| 阳台瓷砖拆除及恢复 |  | m2 | [0.3m*0.3m*7] | 100 | 63 |
| 合计 |  |  |  |  | 3426 |