附件1：

A校区校门瓷砖修补及围墙维修采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月21日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A校区校门瓷砖修补及围墙维修 | 见附件2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 砖砌体拆除 | 1.拆除存在安全隐患的围墙，240厚实心砖墙 | m3 | 2.916[4.5m*2.7m*0.24m] | 96.06 | 280.11 |
| 实心砖墙 | 1.重新砌筑240厚实心砖墙，M7.5混合砂浆 | m3 | 2.916[4.5m*2.7m*0.24m] | 521.89 | 1521.83 |
| 墙面一般抹灰 | 1.墙面1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 12.15[4.5m*2.7m] | 25.73 | 312.62 |
| 外墙漆 | 1.刮成品耐水腻子 2.外墙乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 9.45 [4.5m*2.1m] | 32.42 | 306.37 |
| 块料墙面 | 1.恢复墙裙及压顶处墙面砖 | m2 | 6.75 [4.5m*1.5m] | 94.84 | 640.17 |
| 余方弃置 | 1.建渣外运，运至复兴垃圾处理站，运距≤10km | m3 | 2.916[4.5m*2.7m*0.24m] | 15.85 | 46.22 |
| A校区大门口围墙瓷砖修补 |  |  |  |  |  |
| 贴块料墙面砖 | 1.墙面部分瓷砖修补，尺寸为：0.2m*0.4m,颜色一致 | ㎡ | 31.2[0.2m*0.4m*390] | 90 | 2808 |
| 合计 |  |  |  |  | 5915 |