附件1：

宿舍楼顶中缝处漏采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年8月18日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍楼顶中缝处漏 | 见附件2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| A14楼顶中缝及楼梯间出屋面楼顶处漏 |  |  |  |  |  |
| 处漏 | 1.拆除原屋面沥青防水； 2.清理基层、泛水收头处嵌油膏； 3.刷冷底子油，加热烤铺卷材（SBS卷材、聚酯胎Ⅰ型3mm厚）、压实及做收头等（泛水处均需做30cm上翻）。 | m2 | 189.9[5.5m*7.1m*2+2.6m*43m] |  |  |
| A21楼顶中缝处漏 |  |  |  |  |  |
| 处漏 | 1.拆除原屋面沥青防水； 2.清理基层、泛水收头处嵌油膏； 3.刷冷底子油，加热烤铺卷材（SBS卷材、聚酯胎Ⅰ型3mm厚）、压实及做收头等（泛水处均需做30cm上翻）。 | m2 | 118.3[3.5m*2.6m*13] |  |  |
| A22楼顶中缝处漏 |  |  |  |  |  |
| 处漏 | 1.拆除原屋面沥青防水； 2.清理基层、泛水收头处嵌油膏； 3.刷冷底子油，加热烤铺卷材（SBS卷材、聚酯胎Ⅰ型3mm厚）、压实及做收头等（泛水处均需做30cm上翻）。 | m2 | 81.9[3.5m*2.6m*9] |  |  |
| 拆除原混凝土水泥 |  |  |  |  |  |
|  | 1.厕所混凝土C30地面拆除 | m³ | 2.205[0.7m*0.1m*3.5m*9] |  |  |
| 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |