附件1：

处漏，焊接和补砖采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年1月14日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处漏，焊接和补砖 | 见附件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A20宿舍116.420.418寝室厕所处漏及118寝室厕所换便盆 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 7.02[1.3m*1.8m*3] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 5.58[(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 12.6[1.3m*1.8m*3+(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜、2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 12.6[1.3m*1.8m*3+(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 7.02[1.3m*1.8m*3] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 5.58[(1.3m+1.8m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 4 |  |  |
| A22宿舍123.319寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 6.6[1.5m*1.8m*2] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 3.96[（1.5m+1.8m）*2*0.3*2] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚、2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 10.56[1.5m*1.8m*2+(1.5m+1.8m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜、2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 10.56[1.5m*1.8m*2+(1.5m+1.8m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 6.6[1.5m*1.8m*2] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 3.96[（1.5m+1.8m）*2*0.3*2] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 2 |  |  |
| A22-206厕所堵塞，墙体打孔，换管件 | 1.打孔，换110mm管件3m,3个弯头，1个直接头 |  |  |  |  |
|  | 1.技工1个 | 个 | 1 |  |  |
|  | 1.普工1个 | 个 | 1 |  |  |
| A21-228厕所堵塞 | 1.普工1个 | 个 | 1 |  |  |
| 修补瓷砖 | A20-202寝室地板砖，218.415洗衣台上窗台修补,503阳台地砖；其他校园零星补砖。 | m2 | 4 |  |  |
| 部分焊接 | 技工1个（A14-607.719寝室门合页焊,614有1床梯需焊；A19-401寝室门拉手需焊；A23-121寝室门合页焊。） | 个 | 1 |  |  |
| 合 计 | 小 写： |  | 大 写： |  |  |