附件1：

维修卷帘门，镜子等采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年3月10日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修卷帘门，镜子等 | 见附件2 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 小学卷帘门维修 |  |  |  |  |  |
|  | 1.换弹簧，4cm宽 | 个 | 2 |  |  |
|  | 技工 | 个 | 1 |  |  |
|  | 普工 | 个 | 1 |  |  |
| 行政楼六楼舞蹈室安装破碎玻璃镜子 |  |  |  |  |  |
|  | 1.玻璃镜子厚5mm，搬运安装到位 | 个 | 3.15〔1.5m*2.1m〕 |  |  |
| A23-119.121寝室厕所寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 水泥地面拆除 | 1.拆除原厕所水泥地面 | m³ | 0.832[1.6m*1.3m*0.2m*2] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 3.48[(1.6m+1.3m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚。2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 7.64[1.6m*1.3m*2+(1.6m+1.3m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜。2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 7.64[1.6m*1.3m*2+(1.6m+1.3m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 水泥地面恢复 | 1.恢复厕所水泥地面 | m³ | 0.832[1.6m*1.3m*0.2m*2] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 3.48[(1.6m+1.3m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 2 |  |  |
| A20-212.312寝室厕所和一楼大厅漏水处漏，A20-212寝室洗衣台处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 8.71[1.3m*1.5m*3+2.2m*1.3m] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 5.04[(1.3m+1.5m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚。 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 13.75[1.3m*1.5m*3+2.2m*1.3m+(1.3m+1.5m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜。2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 13.75[1.3m*1.5m*3+2.2m*1.3m+(1.3m+1.5m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 8.71[1.3m*1.5m*3+2.2m*1.3m] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 5.04[(1.3m+1.5m)*2*0.3m*3] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 3 |  |  |
| 图书电教楼二楼女厕所拖帕池处漏 |  |  |  |  |  |
| 瓷砖拆除 | 1.拆除原瓷砖 | m2 | 2.08[(0.6m+0.7m)*0.8m*2] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚。2.包括拖帕池平面 | m2 | 2.08[(0.6m+0.7m)*0.8m*2] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ | m2 | 2.08[(0.6m+0.7m)*0.8m*2] |  |  |
| 下水管道更换 | 1.更换下水管道及地漏 |  |  |  |  |
| 瓷砖恢复 | 1.恢复拖帕池瓷砖，200mm×300mm | m2 | 2.08[(0.6m+0.7m)*0.8m*2] |  |  |
| 医务室旁花台、主教多媒体室旁、靠A05这边消防通道卷闸门处瓷砖修复，A05后花台维修 |  |  |  |  |  |
|  | 1.A05后花台砖墙拆除和恢复 | m³ | 0.082[(1.8m*0.2m*0.24m] |  |  |
|  | 1.砂浆找平层 |  | 0.792[(1.8m*0.44m] |  |  |
|  | 1.A05后花台瓷砖拆除和恢复 | m2 | 0.792[(1.8m*0.44m] |  |  |
|  | 1.技工 | 个 | 1 |  |  |
|  | 1.普工 | 个 | 1 |  |  |
| 合计金额：（小写）、 （大写） 备注：含安装、人工工时、运输、税收、保险等一切费用。 |  |  |  |  |  |