附件1：

厕所处漏部分贴砖采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年3月11日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厕所处漏部分贴砖 | 见附件2 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A22-207寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | M2 | 2.7[1.5m*1.8m] | 5 | 13.5 |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | M2 | 1.98[(1.5m+1.8m)*2*0.3m] | 10 | 19.8 |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | M2 | 4.68[1.5m*1.8m+(1.5m+1.8m)*2*0.3m] | 21 | 98.3 |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | M2 | 4.68[1.5m*1.8m+(1.5m+1.8m)*2*0.3m] | 16 | 74.9 |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | M2 | 2.7[1.5m*1.8m] | 90 | 243 |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | M2 | 1.98[(1.5m+1.8m)*2*0.3m] | 80 | 158.4 |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1 | 200 | 200 |
| A20-112寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | M2 | 2.34[1.3m*1.8m] | 5 | 11.8 |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | M2 | 1.404[(1.3m+1.8m)*2*0.3m] | 10 | 14 |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | M2 | 3.744[1.3m*1.8m+(1.3m+1.8m)*2*0.3m] | 21 | 78.6 |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | M2 | 3.744[1.3m*1.8m+(1.3m+1.8m)*2*0.3m] | 16 | 60 |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | M2 | 2.34[1.3m*1.8m] | 90 | 210.6 |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | M2 | 1.404[(1.3m+1.8m)*2*0.3m] | 80 | 112.3 |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1 | 200 | 200 |
| A07-302寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | M2 | 9.18[5.1m*1.8m] | 5 | 45.9 |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | M2 | 4.14[(5.1m+1.8m)*2*0.3m] | 10 | 41.4 |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | M2 | 13.32[5.1m*1.8m+(5.1m+1.8m)*2*0.3m] | 21 | 279.7 |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | M2 | 13.32[5.1m*1.8m+(5.1m+1.8m)*2*0.3m] | 16 | 213.1 |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | M2 | 9.18[5.1m*1.8m] | 90 | 827 |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | M2 | 4.14[(5.1m+1.8m)*2*0.3m] | 80 | 331.2 |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1 | 200 | 200 |
| A22-710.706阳台.A22-409过道.A19-307寝室地板贴瓷砖 |  |  |  |  |  |
|  | 1.恢复所有地砖及墙砖 | M2 | 5.95[(1.8m*1.5m*2+0.2m*0.3m*5+0.5m*0.5m] | 90 | 536 |
| 主教103教室门前雨水和A05男女厕所冲水桶下水管下水管维修;A07-101-3寝室1张床的铁床板和A19-503寝室1张床的床腿会坏需焊接 |  |  |  |  |  |
|  | 1.技工 | 个 | 2 | 143 | 286 |
|  | 1.普工 | 个 | 2 | 113 | 226 |
| 合计金额：（小写） （大写） 备注：含安装、人工工时、运输、税收、保险等一切费用。 |  |  |  |  |  |