厕所处漏及清掏采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年4月5日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厕所处漏及清掏 | 见附件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A14-614寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 3.84[3.2m*1.2m] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 2.64[(3.2m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 6.48[3.2m*1.2m+(3.2m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 6.48[3.2m*1.2m+(3.2m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 3.84[3.2m*1.2m] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 2.64[(3.2m+1.2m)*2*0.3m] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 1 |  |  |
| A21宿舍518.608寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 7.44 [3.1m*1.2m*2] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 5.16[(3.1m+1.2m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 12.6[3.1m*1.2m*2+(3.1m+1.2m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 12.6[3.1m*1.2m*2+(3.1m+1.2m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 7.44 [3.1m*1.2m*2] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 5.16[(3.1m+1.2m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 2 |  |  |
| A22-107.615寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 厕所地砖拆除 | 1.拆除原厕所地面砖 | m2 | 5.4[1.5m*1.8m*2] |  |  |
| 墙面砖拆除 | 1.拆除地砖上翻处一圈墙面瓷砖，30cm高 | m2 | 3.96[(1.5m+1.8m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 9.36[1.5m*1.8m*2+(1.5m+1.8m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 9.36[1.5m*1.8m*2+(1.5m+1.8m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 防滑地砖 | 1.恢复厕所防滑地砖，300mm×300mm | m2 | 5.4[1.5m*1.8m*2] |  |  |
| 墙面瓷砖 | 1.恢复墙面瓷砖，尺寸200mm×300mm | m2 | 3.96[(1.5m+1.8m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 2 |  |  |
| A22-427.428寝室厕所处漏 |  |  |  |  |  |
| 瓷砖拆除 | 1.拆除地面及墙面上翻一圈瓷砖，30cm高 | m2 | 14.4[(1.5m+2.1m)*2*2] |  |  |
| 砂浆找平层 | 1.1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 10.62[1.5m*2.1m*2+(1.5m+2.1m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 楼面防水 | 1.涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ 2.包括拆除30cm高墙面瓷砖处 | m2 | 10.62[1.5m*2.1m*2+(1.5m+2.1m)*2*0.3m*2] |  |  |
| 瓷砖恢复 | 1.恢复厕所防滑地砖及墙面砖，300mm×300mm | m2 | 14.4[(1.5m+2.1m)*2*2] |  |  |
| 更换大便器 | 1.更换卫生间蹲式大便器 | 组 | 2 |  |  |
| A14-211，A20-210厕所清掏 |  |  |  |  |  |
|  | 1.打孔，挖沟，换110mm管件 |  |  |  |  |
|  | 1.技工2个 | 个 | 2 |  |  |
|  | 1.普工2个 | 个 | 2 |  |  |
|  | 换便盆 | 个 | 1 |  |  |
| 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |